Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонту кровли мех. мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский; ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.

Структурное подразделение: ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»

РАЗРАБОТАНО:

Региональный инженер-строитель отдела

оперативного контроля и управления                                               _______________ Камоликов К.В.

подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»            Ген. директор                 _________________ Подпоринов В.Т.

Подразделение                                                         должность                                      подпись, дата

Отдел оперативного контроля

и управления                                             Начальник отдела             _________________ Волков А.В.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

Отдел строительства и эксплуатации

зданий и сооружений                               Начальник отдела             _________________ Черных А.И.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»  2024 г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Закрытое Акционерное Общество «Касторное-АГРО-Инвест». Сокращенное фирменное наименование:; ЗАО «Касторное -АГРО-Инвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7. Почтовый адрес:; 306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 4608004863. КПП; 460801001. Банковские реквизиты:; Р/счет 40702810513000021830, Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ОКПО 78751500. Телефоны:. Электронная почта. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); +7 (980) 530-59-62 Камоликов Кирилл Владимирович Региональный инженер-строитель.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнение комплекса ремонтных работ: постановка дополнительных саморезов для крепления кровли крытого тока из профлиста в местах не плотного прилегания на объекте «Ток Мансурово», монтаж кровельного шиферного листа на кровле мех. мастерской центральной базы Кшенского участка, рихтовка и монтаж парапетной крышки на кровле АБК центральной базы Кшенского участка: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.

- Техническая документация Требуется выполнить работы по ремонту кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонту кровли мех. мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский; ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1. в соответствии с прилагаемой ниже ведомостью объёмов работ Ведомость объёмов работ по ремонту кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонту кровли мех.мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.. Ремонтные работы на объектах производственного предприятия ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест». № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Кол-во; Расчет в текущих ценах. Цена за ед.изм., руб; Стоимость, руб. Раздел 1. Ремонт кровли ангара 35х100 м. на объекте «Ток Мансурово» по адресу: Курская область, Советский р-н, с. Мансурово. 1; Произвести установку дополнительных саморезов для крепления кровли из профлиста в местах не плотного прилегания профлиста к несущим конструкциям кровли и между смежными листами; шт; 24. Кровельные саморезы с прессшайбой 4.8 х 28 мм.; шт; 24. 2; Установка и разборка наружных инвентарных лесов на высоту 6м.; м2; 18. Раздел 2. Ремонт кровли мех. мастерской центральной базы Кшенского участка по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.. 3; Монтаж кровли из асбестоцементного листа; м2; 1,96875. Шифер (6 волновой) 1750 х 1125 мм.; шт./м2; 1 / 1,96875. Шиферный гвоздь, цинк, с шайбой EPDM 4х120 мм; шт; 18. 4; Установка и разборка наружных инвентарных лесов на высоту 6м.; м2; 18. Раздел 3. Ремонт кровли АБК центральной базы Кшенского участка по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.. 5; Рихтовка поврежденной парапетной крышки; м2; 3,25. 6; Монтаж существующей парапетной крышки из гладкого оц. листа.; м2 / м.п; 3,25 / 5. Клей-пена; шт; 1. Герметик силиконовый атмосферостойкий прозрачный; шт; 1. Пленка ПЭ 100 мкм; м2. Дюбель-гвоздь с грибовидной манжетой 6х50 мм; шт; 24. 7; Установка и разборка наружных инвентарных лесов на высоту 6м.; м2; 24. 8; Командировочные затраты из расчёта 400 р/сутки. 9; Применить коэф. зимнего удорожания. 10; Доставка материала и строительных инвентарных лесов из г. Курск в п. Кшенский на расстояние 130 км; рейс; 1. 11; Перебазировка инвентарных лесов из п. Кшенский в с. Мансурово на расстояние 30 км; рейс; 1. Всего по смете. ИТОГО с учётом НДС 20%:.

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) 3 года

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Не предъявляются

- Требования к материалам и комплектующим оборудования. Предоставить сертификаты на материалы применяемые Подрядчиком

Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам: Не предъявляются

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Не предъявляются

- Требования к комплектности Не предъявляются

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Не предъявляются

- Требования к упаковке Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Объект, на котором будут производиться работы по настоящему договору, Подрядчиком должен быть обследован, в результате чего, Подрядчик констатирует факт, что препятствий для выполнения работ на объекте не имеется, качественно исполненный объем работ по настоящему договору не повлечет за собой разрушения объекта или других неустранимых конструктивных дефектов, из-за которых будет невозможно использовать объект по его назначению. Передача Строительной площадки Заказчиком и ее приемка Подрядчиком осуществляется по акту приема-передачи. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Не предъявляются

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * Все материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества

- Требования к правилам приемки

Выполненные работы должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию согласно РД 11 02 2006

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не предъявляются

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Место выполнения работ по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.

- Требования к хранению

Не предъявляются

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Не менее 36 месяцев

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* Не предъявляются

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Выполнение работ с 04.03.2024 до 15.03.2024 г. включительно.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных Не предъявляются

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Не предъявляются

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Указано в п. 2.

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

- Требования к порядку определения цены

Коммерческое предложение поставщика на тендер должно быть представлено в формате ведомости объёмов работ с указанием цены по каждому пункту или локально сметный расчет на выполнение работ по ремонту кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонту кровли мех. мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский; ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1 (пункт 2 настоящего ТЗ)

- Требование к валюте платежа

Не предъявляются

- Прочие требования

Не предъявляются

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг. Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»